Аннотация

Для решения задачи получения спектральной плотности мощности шума фоторезистора была изучена методика измерения шума, спроектирован АЦП последовательного приближения и спроектирована цифровая схема Фурье преобразования на основе метода Гёрцеля.

Также цифровая схема Фурье преобразования имеет регистровую модель для более широкого спектра измерений.

Также для связи с внешним устройством управления, в цифровой схеме встроен SPI интерфейс.

Сокращения

СПМШ 	– 	спектральная плотность мощности шума

ФР	– 	фоторезист

ПЛИС	– 	программируема логическая интегральная схема

АЦП 	– 	аналого-цифровой преобразователь

SPI 	– 	Serial Peripheral Interface, последовательный периферийный интерфейс

LVDS 	– 	low-voltage differential signaling, низковольтная дифференциальная передача сигналов

AXI 	– 	Advanced eXtensible Interfac, расширенный расширяемый интерфейс

Оглавление

1.	Аннотация	6

2.	Сокращения	7

3.	Оглавление	8

4.	Введение	9

5.	Литературный обзор	10

5.1.	Типы шумов и их природа	10

5.2.	Метод измерения шума	16

5.3.	Установка измерения шума	20

5.4.	АЦП	22

5.5.	Преобразование Фурье	24

6.	Разработка схемы	27

6.1.	АЦП	28

6.2.	LVDS	30

6.3.	Модуль Фурье преобразования	32

6.4.	Тестирование модуля Фурье преобразования	58

7.	Заключение	59

8.	Приложение 1	60

9.	Приложение 2	61

9.1.	Тест модуля Фурье преобразования	61

9.2.	Описание SPI интерфейса для тестирования	67

9.3.	Результаты моделирования	70

10.	Приложение 3	77

10.1.	АЦП	77

10.2.	LVDS	83

10.3.	Модуль преобразования Фурье	84

11.	Список литературы	120

Введение

Данная работа относится к области цифровой схемотехники, цифровой обработке сигналов. А именно рассматривается метод цифрового Фурье преобразования.

В качестве основной задачи необходимо перевести данные полученные при измерении сигнала шума фоторезистора из временной области в частотную. Для этого необходимо провести измерение шума, оцифровать полученные данные, преобразовать одним из методов Фурье преобразования и передать полученные данные на персональный компьютер для последующего анализа и использования.

Для решения этой задачи была изучена методика измерения шума, спроектирован АЦП последовательного приближения и спроектирована цифровая схема Фурье преобразования на основе метода Гёрцеля.

Главной особенностью метода Гёрцеля является то, что вычисления могут  производиться по мере поступления входных данных, что является довольно привлекательным в связке с АЦП, с которого поступают данные.

Для связи с внешним устройством управления, в нашем случае это персональный компьютер, в цифровой схеме встроен SPI интерфейс.

Литературный обзор

Типы шумов и их природа

Шум напряжения и тока - это важная характеристика фотоприемника, которая определяет пороговую чувствительность, то есть минимальный полезный сигнал который можно различить. Шум проявляется в виде случайных флуктуаций напряжения или тока на клеммах прибора.

Выделяют несколько групп шума. Шум бывает радиационным (внешний) - флуктуации потока излучения, падающего на фотоприемник и приводящие к флуктуациям напряжения. Шум этого вида не может быть полностью исключен, но можно использовать оптимальную конструкцию оптической системы и фотоприемника для минимизации его влияния. Внешний шум в идеальных условиях, то есть при отсутствии внутреннего шума является единственным пределом для фотоприёмника. Но реальный шум в большинстве случаев значительно превосходит внешний шум. [1]

Спектральная плотность внешнего шума равна :

Pf=2J∙exphνkTexphνkT-1

Внутренний шум – это шум возникающий в фотоприёмнике в результате случайных, флуктакционных физических процессах. Для фоторезисторных фотоприемников выделяют следующие виды шумов:

- шум типа 1/fα

- тепловой шум

- генерационно-рекомбинационный

Также сущёствует дробовой (барьерный) шум, но он в основном проявляется в фотодиодах. В фоторезистах он может проявиться только в случае плохих контактов.

Для характеристики шума используют среднеквадратичное значение, то есть его мощность. Под спектральной плотностью мощности шума (СПМШ) понимают следующую величину:

PUf=U2fΔf, Δf→0

U2f  - Фурье-образ временных флуктуаций напряжения:

U2f=Fω;tU2t

Различные виду шумов имеют свою различную природу происхождения, что отражается на СПМШ. Таким образом, исследуя СПМШ в различных условиях (температура, освещенность и так далее), можно делать выводы о природе шума и методах его уменьшения [1].

Общий спектр плотности мощности шума следующий:

PUf=Uш2Δf=A∙UФР2fα∙V+4UФР2Δp2p2∙V∙τ1+2π∙f2τ2+4kTdR

На рисунке 1 приведен классический вид спектра плотности мощности шума фотоприемника.

Рисунок 1 Структура спектра плотности мощности шума фотоприемника

Получив СПМШ определённого фотоприемника, можно выбрать оптимальную частоту модуляции сигнала и полосу пропускания системы, чтобы минимизировать влияние шума на чувствительность прибора.

Тепловой шум

Тепловой шум или шум Джонсона-Найквиста является результатом флуктуации проводимости в материалах, вызванных случайными изменениями скорости свободных носителей заряда. Это приводит к появлению случайных микроскопических диффузионных токов, которые вызывают флуктуацию тока в системе и флуктуацию напряжения на электрических контактах [1].

Спектр плотности мощности этого шума может быть определен с помощью формулы Найквиста:

Puf=Uш2Δf=4kTdR

Uш – среднеквадратическое значение напряжения шума

Δf – полоса пропускания измерительного тракта

Td – рабочая температура ФР

R – электрическое сопротивление ФР

Генерационно-рекомбинационный шум

В среднем диапазоне частот можно выделить участок «белого» шума, который не зависит от частоты. Это – генерационно-рекомбинационный шум.

Генерационно-рекомбинационный возникает из-за случайных флуктуаций скоростей генерации и рекомбинации носителей заряда, вызванных различными причинами, такими как неоднородности в структуре материала. Что приводит к флуктуации плотности заряда и появлении шума.

Этот тип шума может проявляться как при генерации через запрещенную зону материала, так и через разрешенные уровни в запрещенной зоне, обусловленные дефектами структуры, то есть через ловушки. Генерационно-рекомбинационный шум на ловушечных центрах является наиболее распространенным типом шума в полупроводниках так как требует меньше энергии для генерационно-рекомбинационных процессов. Шум же при генерации через запрещённую зону существенен в основном для материалов с узкой запрещенной зоной и низкой концентрацией дефектов, образующих разрешенные уровни в запрещенной зоне [1].

Он может проявляться по-разному, в зависимости от внешних условий, таких как температура, внешнее электрическое поле, концентрация носителей заряда и других параметрах влияющих на процессы генерации. Данный шум не наблюдается при малом времени жизни носителей заряда.

Puf=4UФР2V∙b+12bn+p∙npn+p∙τ1+ω2τ2

V=Aэфф∙d – объём полупроводникового слоя

n, p – концентрация электронов и дырок

Фликкер-шум

Фликкер-шум проявляется при низких частотах и имеет обратную зависимость от частоты:

Puf=Uш2Δf=AUФР2fα

A и α – коэффициенты, зависящие от многих факторов параметра A, показателя степени  и частоты перехода шума 1fα в «белый» шум. Параметр A варьируется от 2·10-6 до 5·10-2; значение  – от 0,5 до 3 [1].

Данный тип шума сильно зависит от условий окружающей среды, но при этом слабо зависит от температуры. Фликкер-шум имеет важное значение  для полупроводников с малым объемом или для тонкослойных полупроводников.

Есть четыре теории происхождения этих шумов: контактная теория, теория модуляции проводимости полупроводника, теория флуктуации концентрации носителей и теория флуктуации подвижности носителей.

Модель флуктуации концентрации носителей, предложенная Мак-Уортером, объясняет шум 1/fα флуктуациями числа носителей заряда в результате захвата части носителей «глубоко лежащими ловушками», которые могут находиться в слое над поверхностью полупроводника.

Захват носителей ловушками имеет два следствия. Захват вызывает непосредственное изменение числа свободных носителей основного типа, имеющихся в данном образце. И происходит косвенное изменение числа носителей в образце. Изменение заполнения поверхностных ловушек влияет на генерацию неосновных носителей в центрах быстрой рекомбинации вблизи поверхности.

Данная теория объясняет также сильное влияние на величину шума окружающей среды, которая влияет на состояние поверхности.

Альтернативная модель флуктуации подвижности носителей Хоухе не связана с поверхностными явлениями, а определяется только рассеянием носителей на акустических фононах.

Формула для расчёта частотной характеристики шума из теории Хоухе:

Pif=αHIн2N∙fα

N=V∙n– число носителей заряда

V – объем исследуемого образца

n – концентрация носителей

αH– постоянная Хоухе.

Метод измерения шума

Шум фотоприемников (напряжение или ток) измеряют, используя либо узкополосные усилители с полосой пропускания Δf, либо метод дискретных измерений шумового аналогового сигнала с последующей математической обработкой по алгоритму преобразования Фурье для получения частотного спектра мощности шума.

Точные значения условий измерения, а также схемы измерений были взяты из ГОСТа [5].

Измерение следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на рисунке 2.

Конструкция измерительной установки должна исключать влияние рассеянного света и посторонних источников излучения на результаты измерений.

Рисунок 2 1 - источник излучения; 2 - модулятор; 3 - испытуемый фотоприёмник; 4 - усилительное устройство; 5 - регистрирующий прибор; 6 - источник питания фотоприёмника

При выборе источника излучения рекомендуется применять лампу накаливания типа при цветовой температуре 2856 ± 100 К

В качестве источников излучения рекомендуется использовать полупроводниковые лазерные диоды или светодиоды, нестабильность выходной мощности которых не должна выходить за пределы интервала ±5% за время измерений.

В состав источников излучения для ослабления потока излучения или для увеличения плотности мощности могут входить ослабители (аттенюаторы), зеркала, линзы, объективы и другие оптические элементы. Влияние оптических элементов не должно учитываться, если они изменяют коэффициент использования излучения за счет изменения его спектрального состава не более чем на 2%. Под коэффициентом использования излучения следует понимать

φ=0∞Sотнλrλdλ0∞rλdλ

где Sотнλ - относительная спектральная характеристика чувствительности фотоприёмника.

rλ - спектральная плотность потока излучения.

Максимальное значение потока излучения, падающего на фотоприёмник, должно выбираться из условия работы фотоприёмника на линейном участке его энергетической характеристики.

Частота модуляции должна быть 800 ± 12 Гц. Конструкция модулятора должна быть такой, чтобы закон изменения потока излучения приближался к синусоидальному. Нестабильность частоты модуляции не должна выходить за пределы интервала ±1,5%.

Тип усилительного устройства должен выбираться в зависимости от требований к частоте и форме модуляции потока излучения, уровня регистрируемого сигнала, вида измеряемого параметра. В зависимости от этих требований в состав усилительного устройства могут входить селективные и широкополосные усилители, а также регистрирующие приборы.

Измерители тока и напряжения должны обеспечивать измерение, погрешность которых не должна выходить за пределы ±3%. Полоса пропускания таких приборов при измерении напряжения (тока) шума должна не менее чем в десять раз превышать эквивалентную шумовую полосу измерительной цепи.

Источник питания фотоприёмника должен обеспечивать установление напряжения питания фотоприёмника с погрешностью, которая не должна выходить за пределы интервала ±3%.

Коэффициент пульсации должен находиться в пределах ±10% и не оказывать влияние на результат измерения параметров фотоприёмника.

Климатические условия проведения измерений Климатические условия окружающей среды, в которых проводят измерение, должны соответствовать следующим требованиям, если иные не оговорены в технических условиях на фотоприёмник конкретного типа:

| температура, °С | 20±5 |
| --- | --- |
| относительная влажность, % | 65±15 |
| атмосферное давление, кПа | 100±4 |

К испытуемому фотоприёмнику подключают сопротивление нагрузки. Устанавливают режим питания на фотоприёмник и регистрируют значение напряжения шума по показаниям регистрирующего измерительного прибора. Продолжительность измерения и значения напряжения шума следует регистрировать по максимальным повторяющимся показаниям прибора за время не менее 10 с.

Если напряжение шума близки к напряжению шума измерительной установки, то сначала необходимо зарегистрировать напряжение шума без подачи напряжения на фотоприёмник, затем суммарное напряжение шума при подаче на него напряжения.

Напряжение шума в вольтах следует вычислять по формуле:

Uш=Uш22-Uш12

где Uш2 - суммарное напряжение шума при подаче напряжения, питания фотоприёмника.

Uш1 - напряжение шума без подачи напряжения питания фотоприёмника.

Если в состав измерительной установки входит преобразователь ток-напряжение, то сначала необходимо измерить ток без подключения фотоприёмника, а затем ток с подключенным фотоприёмником.

На испытуемый фотоприёмник подают модулированный поток излучения и регистрируют напряжение фотосигнала по показаниям регистрирующего прибора.

Установка измерения шума

Основными измерительными стендами для измерения фотоэлектрических параметров и оценки качества промышленных фоторезисторов в России являются две установки: К54.410, разработанная НПО «Орион» и изготовленная на заводе «Кварц» и изготовленная на заводе «Сапфир» установка ИФР-3. Обе установки позволяют определить значение напряжения сигнала и шума на разных частотах (установка К54.410 на частотах 400, 800 и 1200 Гц, а установка ИФР-3 на частотах 800 и 2000 Гц). Структурная схема установок показана на рисунке 3.

Рисунок 3 Структурная схема установки для измерения параметров ФЧЭ

В состав блока излучателя (БИ) входят: источник излучения – абсолютно чёрное тело (АЧТ) с подключенными к нему контактным термометром и блоком питания (БП1), благодаря которым осуществляется точная настройка температуры АЧТ; модулятор излучения – перфорированный диск, вращающийся с фиксированной частотой (в зависимости от модели она варьируется от 400 до 2000 Гц); заслонка, которая перекрывает поток излучения во время измерения шумового сигнала на ФП.

В состав измерительного блока (ИБ) входит: БПУ – блок предварительного усиления; БП2 – блок питания измерительной части установки; ИУ – измерительный усилитель; ОСЦ – осциллограф; В – вольтметр; ФП – фотоприемник, в специальном металлическом корпусе.

При измерении параметров фоточувствительного элемента в качестве источника излучения обычно используется модель абсолютно черного тела (АЧТ), представляющая собой изотермическую замкнутую полость с площадью отверстия много меньше внутренней поверхности полости.

Излучение, соответствующее заданной температуре АЧТ, проходит через модулятор и при открытой заслонке попадает на фоточувствительную площадку образца. При этом происходит изменение концентрации носителей заряда, изменяется проводимость фоточувствительного слоя. Это изменение проводимости фиксируется как изменение напряжения, падающего на нагрузочном сопротивлении, включенном последовательно с ФР.

Действующее значение изменения напряжения измеряется с помощью встроенного вольтметра, форма сигнала контролируется осциллографом.

Измерение шумовых характеристик идентично измерению параметров сигнала, за исключением положения заслонки, установленной после диафрагмы модулятора. Для снятия шумовых характеристик она закрыта и тем самым перекрывает поток излучения от АЧТ.

Измерив напряжение шума, усиленный и отфильтрованный сигнал поступает на 8-ти разрядный АЦП последовательного типа.

Процесс измерения заключается в последовательной регистрации и запоминании шумовых сигналов через интервал времени. Далее спектр плотности мощности шума вычисляется по алгоритму преобразования Фурье.

АЦП

Существуют АЦП встроенные в микроконтроллеры, ПЛИСы, микропроцессоры, системы-на-кристалле,  АЦП последовательного приближения (SAR) другие. Конвейерные АЦП используются в тех приложениях где требуется высочайшая скорость выборок. Диапазон скоростей выборок АЦП лежит в пределах от 10 выб/с до свыше 10 Гвыб/с. Разрядность от 8 до 32 бит. На рисунке 4 приведено примерное сравнение трёх самых распространенных типов АЦП.

Рисунок 4 Cоответствие скорости преобразования и разрешающей способности для трех основных типов интегральных аналого-цифровых преобразователей

АЦП последовательного приближения имеет разрядность данных, как правило, в пределах 6…8 до 20 бит, скорость же – от нескольких Квыб/с до 10 Мвыб/с. SAR АЦП подходит для приложений со средним диапазоном скоростей.

АЦП последовательного приближения показан рисунке 5 и работает по принципу весов. В роли неизвестного веса выступает входной сигнал Uвх, из которого происходит выборка и хранение значений напряжения. Для этого это напряжение сравнивается эталонным напряжением полученного с ЦАП из цифрового начального кода с помощью компаратора. В случае несовпадения напряжений, эталонное напряжение с помощью регистра последовательного приближения изменяется на половину своего предыдущего значения, за счёт изменения цифрового кода с которого оно получено. С каждой итерацией точность будет увеличиваться пока цифровой код не исчерпает свою размерность и не будет получена выборка. Итоговый код запишется в выходной регистр и будет передан в данном проекте на LVDS драйвер для передачи в цифровую схему на ПЛИС. Весь необходимый контроль производится с помощью схемы управления.

Рисунок 5 АЦП последовательного приближения

Реализация данной схемы представлена в приложении 3 на рисунках 28-32. Работа схемы представлена на рисунках 33-34.

Преобразование Фурье

Преобразование Фурье — операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую функцию вещественной переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты амплитуды при разложении исходной функции на элементарные составляющие — гармонические колебания с разными частотами.

fω=12π-∞∞fxe-ixωdx

То есть данное преобразование раскладывает исходный сигнал на гармонические функции с разными частотами.

По полученным частотам далее можно построить спектральную характеристику входного сигнала и далее в отдельных случаях построить и спектральную характеристику мощности. В нашем случае СПМШ фоторезиста.

На рисунке 6 примерно представлено примерный принцип преобразования временного сигнала в частотный.

Рисунок 6 Входной сигнал слева, преобразованный через Фурье справа

Для цифровой схемотехники применяют дискретное преобразование Фурье:

Mf=1Nk=0N-1gtk∙cos2πftk+i∙sin2πftk,

Где gtk – входной дискретный сигнал (шум фоторезиста)

N- количество значений входного дискретного сигнала

tk - k-ое  время дискретного сигнала

f=0, 1,… N - частота

Данное преобразование, то есть нахождение Mf из gt можно представить как вычисление среднего значения (центра масс) всех элементов дискретного сигнала на комплексной плоскости при текущей  f.

Если f не совпадает с частотой сигнала, то среднее значение на комплексной плоскости будет равно нулю. И на спектральной характеристике при текущей f будет ноль. Если f совпадает с частотой сигнала, то среднее значение на комплексной плоскости не будет равно нулю. И на спектральной характеристике при текущей f будет пик.

В нашем случае дискретный сигнал будет сигналом с АЦП. Данные с АЦП будут поступать последовательно по мере их оцифровки.

В самом простом случае поступивший код gtk должен будет затем умножен на поворотные коэффициент:

cos2πftk+i∙sin2πftk

После ожидать появления нового оцифрованного кода. Новый код также умножается на коэффициент, и далее суммируется с предыдущим значением.

Так продолжается до получения необходимого количества значений. После модуль суммы делится на N для получения среднего значения.

Таким образом, простейший алгоритм следующий:

- Приём оцифрованного кода с АЦП

- Вычисление cos2πftk и sin2πftk

- Умножение кода на комплексные коэффициенты

- Сложение с предыдущим значением

- Вычисление модуля

- Деление для получения среднего

Для всего этого потребуется N операций вычисления cos, sin, умножения для вычисления одной частоты. Что довольно затратно. Поэтому для вычислений спектра будет использоваться алгоритм Герцеля. Данный алгоритм позволяет вычислить значения для отдельного набора частот, но с меньшими вычислительными затратами.

Учитывая, что СПМШ фоторезиста обычно строится в логарифмическом масштабе, в нашем случае от 1 Гц до 100 КГц. То для построения графика можно использовать соответствующие частоты 1, 10, 100…100000.

То есть, понадобится 7 вычислений или для большей точности провести вычисление ещё и промежуточных значений. Тогда понадобится 13 вычислений частот.

Также для облегчения вычислений можно заранее определиться с числом измерений, то есть с частотой выборки. В данном случае она должна составлять как минимум 200 КВыб/с для оцифровки сигнала частотой в 100 КГц. Таким образом, время одной выборки - ∆t=0.5 мкс.

Далее полученные данные будут переданы в графическую систему отображения информации для построения графика.

Разработка схемы

Для решения поставленной задачи был разработан проект, структура которго выглядит следующим образом:

- АЦП

  - АЦП

  - LVDS

- FourierTransform

  - resync_nrst

  - resync_data

  - spi2axi_wrap

  - HerzelRegs

  - div_all

  - Angel

  - Cordic

  - DataScale

  - Herzel

АЦП

Полученная частота выборки может быть более 200 КГц, чего достаточно для оцифровки шумов фоторезиста частотой 100 КГц.

Разрядность – 8 бит, но может быть легко масштабирована добавлением новых триггеров.

Схема моделировалось с учётом задержек логических элементов. А также с применением библиотечных реально существующих моделей операционного усилителя (AD8045) и компаратора (MAX9010).

Моделирование проводилось в MicroCap.

Интерфейс модуля представлен в таблице 1.

Таблица 1 Описание сигналов АЦП

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALOG | ВХОД | [0] | Аналоговый сигнал который необходимо оцифровать |
| CLK | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| START | ВХОД | [0] | Сигнал запуска преобразования |
| RESET | ВХОД | [0] | Сигнал сброса |
| VALID | ВЫХОД | [0] | Готовность данных |
| ADC_Q | ВЫХОД | [7:0] | Выходной цифровой код |

Предварительно произведя инициализацию всех триггеров с помощью RESET, преобразование начинается с приходом импульса на START.

Сигнал ANALOG сравнивается с начальным значением напряжения с ЦАП на компараторе как показано на рисунке 5. Начальное значение напряжения равняется половине максимального напряжения. Максимальное напряжение в свою очередь регулируется резисторами ЦАП.

В зависимости от результата текущий выбранный с помощью сдвигового регистра бит меняется или нет на схеме последовательного приближения.

Изменённый или нет, код поступает на ЦАП и снова сравнивается с входным сигналом.

Так продолжается пока не будут пройдены все биты. После полученный код запишется в выходные регистры и поступит на выходы ADC_Q.

Также установится сигнал VALID, говорящий о готовности передачи оцифрованных данных.

Далее начнётся оцифровка нового значения.

LVDS

Интерфейс LVDS широко применяется для высокоскоростной передачи данных и распределения тактовых сигналов по соединительным линиям, кабелям и межплатным соединениям и других соединениях.

Интерфейс LVDS обладает следующими достоинствами:

- Скорость передачи — до 1 Гбит/с и выше.

- Пониженный уровень электромагнитных излучений.

- Повышенная устойчивость к шуму.

- Низкое энергопотребление.

В LVDS одна сигнальная линия является неинвертирующей (то есть при передаче логической единицы на ней устанавливается высокий уровень напряжения, а при передаче логического нуля — низкий уровень напряжения), а другая линия — инвертирующей (то есть сигнал, передаваемый по ней, является комплементарным по отношению к сигналу в неинвертирующей линии). Разность напряжений между двумя сигнальными линиями называется дифференциальным напряжением — VOD. Сигнал в каждой из двух сигнальных линий имеет максимальный размах |VOD| и центрирован относительно синфазного напряжения VOC. Стандартные значения этих напряжений показаны на рисунке 7.

Рисунок 7 Уровни сигналов в LVDS и M-LVDS

Выходные данные с АЦП поступают на вход LVDS драйвера и далее по дифференциальной линии на вход ПЛИС. Большинство плат поддерживают стандарт входа LVDS, необходимо только в файле с ограничениями (constraints.xdc)  указать необходимый стандарт у соответствующего порта. А также добавить входные дифференциальные буферы (IBUFDS) в Verilog дизайне, чтобы плата смогла правильно всё развести.

Данные LVDS драйверы устанавливаются для каждого бита выходного кода АЦП и параллельно передаются на ПЛИС. Общая схема данного соединения показана на рисунке 8. Терминирующий резистор RT имеет номинал в 100 Ом и необходим для согласования.

Рисунок 8 Канал связи между приёмником и передатчиком

Схема драйвера LVDS и его моделирования показанна на рисунках 35-36.

Модуль Фурье преобразования

Данный модуль назван FourierTransform и является главным уровнем всего RTL дизайна. Интерфейс модуля представлен в таблице 2.

Таблица 2 Интерфейс модуля FourierTransform

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сигнал сброса |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| spi_sck | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал SPI |
| spi_ss_n | ВХОД | [0] | Разрешение приёма/передачи данных SPI |
| spi_mosi | ВХОД | [0] | Данные от ведущего |
| spi_miso | ВЫХОД | [0] | Данные от ведомого |
| enable_p enable_n | ВХОД | [0] | Разрешение приёма данных |
| sample_p sample_n | ВХОД | [7:0] | Входной цифровой код |

Модуль включает в себя следующие подмодули:

  - resync_nrst

  - resync_data

  - spi2axi_wrap

  - HerzelRegs

  - div_all

  - Angel

  - Cordic

  - DataScale

  - Herzel

Упрощённая стректурная схема модуля FourierTransform показана на рисунке 9.

Рисунок 9 Структурная схема модуля FourierTransform

Для управления модулем предусмотрен SPI интерфейс.

Также содуль имеет следующие входные параметры:

NF	– количество частот для вычисления.

DW 	– разрядность умножителя в модуле Herzel.

В параметре необходимо использовать 32 или 64 бита. При других разрядностях модуль не проверялся.

Соответствующие сигналы SPI интерфейса поступают на модуль spi2axi для преобразования SPI транзакции в AXI-lite транзакции, которые в свою очередь идут на модуль HerzelRegs для дешифрации и записи/считывания соответствующих регистров.

Карта памяти главного уровня представлена в таблице 3.

Таблица 3 Карта памяти модуля FourierTransform

| Адрес | Тип | Сброс | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | RW | 0x29042023 | VERSION | Версия модуля |
| Адрес | Тип | Сброс | Название | Описание |
| 0x04 | RW | 0xF0F0F0F0 | DEBUG | Тестовый регистр |
| 0x0C | RW | 0x000186A0 | NUM_SAMP | Количество выборок для измерения |
| 0x10 | RW | 0x00030D40 | SAMP_FREQ | Частота выборки |
| 0x14 | RW | 0x0 | EN_CORDIC | Разрешение начала вычисления поворотных коэффициентов |
| 0x18 | R | 0x0 | STATUS | Регистр с информацией о стадиях вычисления: 0 бит – вычислены углы в Angel 1 бит – вычислены коэффициенты в Cordic 2 бит – вычислены данные по каждому модулю Herzel |
| 0x1C | RW | 0x0 | RESET_ALL | Сброс всех модулей кроме регистров для нового расчёта |
| 0x20 | RW | 0x0 | RESET_H | Сброс только модуля Herzel для нового расчёта |
| от 0x10000000 до 0x1000000 + 0x4 * NF | RW | 0x0 | FREQ | Частота. Число регистров и соответственно число частот для расчёта задаётся параметром NF главного модуля. |
| от 0x20000000 до 0x2000000 + 0x4 * NF | RW | 0x0 | DATA | Рассчитанные данные для частот. |

RW – регистр для записи и чтения.

R – регистр тольео для чтения.

Для начала работы сначала необходимо записать в регистры FREQ_1- FREQ_NF необходимые значения частот. А также если необходимо записать в регистры NUM_SAMP, SAMP_FREQ число выборок, которые будут считаны с АЦП и частоту с которой эти выборки будут производиться. Далее необходимо записать в EN_CORDIC 0x1 для запуска вычисления поворотных коэффициентов. После того как коэффициенты будут вычислены в регистре STATUS выставятся соответствующие биты (0 и 1 биты) и с регистра будет считываться 0x3.

После считывания 0x3 с регистра STATUS можно будет начинать отправлять действительные данные выборок с АЦП, используя sample_p, sample_n, enable_p, enable_n порты. Полученные данные, пройдя несколько вспомогательных модулей, будут последовательно поступать на модуль Herzel для расчёта. После прихода необходимого количества данных и завершения вычислений в бите 2 регистра STATUS установятся 1, после чего можно будет считывать данные с регистров DATA_1- DATA_NF.

IBUFDS

Входы sample_p, sample_n, enable_p, enable_n являются дифференциальными и для их преобразования в обычные сигналы используются специальный модуль IBUFDS.

Интерфейс модуля представлен в таблице 4.

Таблица 4 Интерфейс модуля IBUFDS

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ВХОД | [0] | Положительный вход дифференциального сигнала |
| IB | ВХОД | [0] | Отрицательный вход дифференциального сигнала |
| O | ВЫХОД | [0] | Выходной цифровой сигнал |

Данный модуль является библиотечным элементом и необходим для синтеза, но не моделирования.

Данный модуль является одним из требований для приёма ПЛИС LVDS сигнала. Одновременно с его установкой, в файле с ограничениями необходимо указать необходимый стандарт принимаемого сигнала:

set_property -dict {IOSTANDARD LVDS PACKAGE_PIN ???} [get_ports enable_p]

set_property -dict {IOSTANDARD LVDS PACKAGE_PIN ???} [get_ports enable_n]

set_property -dict {IOSTANDARD LVDS PACKAGE_PIN ???} [get_ports sample_n[i]]

И так далее для каждого дифференциального сигнала.

При этом, стоит отметить, что данный модуль может не использоваться в определённых программах синтеза.

resync_nrst

Данный модуль просто пересинхронизирует входной сигнал сброса для безопасной инициализации схемы.

Интерфейс модуля представлен в таблице 5.

Таблица 5 Интерфейс модуля resync_nrst

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| rstn_i | ВХОД | [0] | Асинхронный сброс |
| rstn_o | ВЫХОД | [0] | Синхронный сброс |

resync_data

Данный модуль просто пересинхронизирует входной сигнал данных.

Делается это из-за того, что данные выходящие с АЦП и данные обрабатываемые в цифровой схеме находятся в асинхронных тактовых доменах.

Интерфейс модуля представлен в таблице 6.

Таблица 6 Интерфейс модуля resync_data

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| data_i | ВХОД | [DW-1:0] | Асинхронные данные |
| data_o | ВЫХОД | [DW-1:0] | Синхронные данные |

Параметр DW – ширина пересинхронизируемых данных.

spi2axi

Данный модуль преобразует SPI транзакции в AXI-lite транзакции.

Интерфейс модуля представлен в таблице 7.

Таблица 7 Интерфейс модуля resync_data

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| axi_arstn_i | ВХОД | [0] | Сброс |
| axi_aclk_i | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| spi_sck_i | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал SPI |
| spi_ss_n_i | ВХОД | [0] | Разрешение приёма/передачи данных SPI |
| spi_mosi_i | ВХОД | [0] | Данные от ведущего |
| spi_miso_o | ВЫХОД | [0] | Данные от ведомого |
| axio_o | ВЫХОД | axi_lite_mosi | AXI-lite шина от ведущего |
| axii_i | ВХОД | axi_lite_miso | AXI-lite шина от ведомого |

Модуль работает в режиме 00: Clock polarity (CPOL) = 0, Clock Phase (CPHA) = 0. То есть Уровень ожидания равен 0, данные записываются по переднему (нарастающему) фронту тактового сигнала.

Модуль основан на  машине состояний состоящей из двух частей:

- Машина состояний SPI:

- SPI_IDLE – ожидание падения сигнала spi_ss_n_i, сигнализирующего начала spi2axi транзакции.

- SPI_CMD – считывание с spi_mosi_i байта инструкции для последующей передачи по axi.

- SPI_ADDR – считывание с spi_mosi_i четырёх байт адреса для последующей передачи по axi.

- SPI_WDATA – считывание с spi_mosi_i четырёх байт данных для последующей передачи по axi.

- SPI_RDATA – считывание с axi четырёх байт данных для последующей передачи по spi_miso_i.

- SPI_DUMM – пустая передача одного байта с целью дать axi интерфейсу завершить свою транзакцию считывания/записи данных.

- SPI_STAT – передача статуса spi2axi транзакции. В реализации передаёт статус axi транзакции:  0 – всё хорошо, 3 – всё плохо.

Граф машины состояний SPI показан на рисунке 10.

Рисунок 10 Граф состояний модуля HerzelRegs

- Машина состояний AXI

- AXI_ IDLE – сброс axi сигналов.

- AXI_CMD  – ожидание записи cmd по spi и сброс некоторых регистров.

- AXI_RADDR – отправка по axi адреса.

- AXI_RDATA – считывание по axi данных.

- AXI_WADDR – отправка по axi адреса.

- AXI_WDATA – запись по axi данных.

- AXI_WRESP – считывание по axi ответа.

Граф машины состояний AXI показан на рисунке 11.

Рисунок 11 Граф состояний модуля HerzelRegs

Для передачи транзакции чтения/записи необходимо соблюсти протокол – таблица 8 и таблица 9. Данный протокол используется в SPI интерфейсе spi_if во время моделирования для создания транзакций.

Таблица 8 SPI транзакция записи

| Байт | MOSI | MISO | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 0x00 | Байт инструкции записи |
| 1 | address[31:24] | 0x00 | Адрес записи (старший байт) |
| 2 | address[23:16] | 0x00 | Адрес |
| 3 | address[15:8] | 0x00 | Адрес |
| 4 | address[7:0] | 0x00 | Адрес записи (младший байт) |
| 5 | wr_data[31:24] | 0x00 | Запись данных (старший байт) |
| 6 | wr_data[23:16] | 0x00 | Данные |
| 7 | wr_data[15:8] | 0x00 | Данные |
| 8 | wr_data[7:0] | 0x00 | Запись данных (младший байт) |
| 9 | don't care | 0x00 | Пустой байт |
| 10 | don't care | status | Статус транзакции от ведомого |

Таблица 9 SPI транзакция чтения

| Байт | MOSI | MISO | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 0x00 | Байт инструкции чтения |
| 1 | address[31:24] | 0x00 | Адрес чтения (старший байт) |
| 2 | address[23:16] | 0x00 | Адрес |
| 3 | address[15:8] | 0x00 | Адрес |
| 4 | address[7:0] | 0x00 | Адрес чтения (младший байт) |
| 5 | don't care | 0x00 | Пустой байт |
| 6 | don't care | rd_data[31:24] | Чтение данных (старший байт) |
| 7 | don't care | rd_data[23:16] | Данные |
| 8 | don't care | rd_data[15:8] | Данные |
| 9 | don't care | rd_data[7:0] | Чтение данных (младший байт) |
| 10 | don't care | status | Статус транзакции от ведомого |

HerzelRegs

Данный модуль предназначен для приёма AXI-lite транзакций, их дешифрации, записи/чтения регистров и возвращения ответа.

Интерфейс модуля представлен в таблице 10.

Таблица 10 Интерфейс модуля HerzelRegs

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| freq_arr_o | ВЫХОД | [NF-1:0][31:0] | Массив частот для вычисления |
| en_cordic_o | ВЫХОД | [0] | Разрешение работы модуля Cordic |
| valid_angel_i | ВХОД | [0] | Сигнал завершения вычисления модуля Angel |
| valid_cordic_i | ВХОД | [0] | Сигнал завершения вычисления модуля Cordic |
| valid_herzel_i | ВХОД | [NF-1:0] | Сигналы завершения вычисления модулей Herzel |
| data_arr_i | ВХОД | [NF-1:0][31:0] | Массив данных по каждой частоте |
| num_samp_o | ВЫХОД | [31:0] | Количество выборок |
| samp_freq_o | ВЫХОД | [31:0] | Частота выборки |
| reset_all_o | ВЫХОД | [0] | Сброс всех модулей |
| reset_h_o | ВЫХОД | [0] | Сброс модуля Herzel |
| axio_i | ВХОД | axi_lite_miso | AXI-lite шина от ведущего |
| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| axii_o | ВЫХОД | axi_lite_miso | AXI-lite шина от ведомого |

Модуль основан на машине состояний:

- IDLE – ожидание появления транзакции чтения/записи (arvalid/awvalid).

- RADDR – считывание адреса и отправление ответа (arready)

- RDATA – отправка данных по принятому адресу с сигналом действительности данных (rvalid) и сигналом ответа (rresp). Ожидание ответа (rready). После получения ответа (rready) транзакция завершается и переходит в IDLE.

- WADDR – считывание адреса и отправление ответа (awready)

- WDATA – ожидание сигнала записи (wwalid). После запись данных по принятому адресу, отправление ответа (wready) и переход в следующее состояние.

- WRESP – отправка статуса (bresp) с сигналом действительности данных (bvalid) и ожидание ответа (bready). После получения ответа (bready) транзакция завершается и переходит в IDLE.

Граф машины состояний показан на рисунке 12.

Рисунок 12 Граф состояний модуля HerzelRegs

Также поток данных удобно представить в таблице 11.

Таблица 11 Сигналы участвующие в обмене транзакций

| Запись Адрес | Запись Данные | Запись Отчёт | Чтение Адрес | Чтение Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWVALID | WVALID | BVALID | ARVALID | RVALID |
| AWREADY | WREADY | BREADY | ARREADY | RREADY |
| AWADDR | WDATA | BRESP | ARADDR | RDATA |
|  |  |  |  | RRESP |

div_all

Данный модуль предназначен для деления различных данных в схеме. Для этого модуль включает в себя делитель divu.sv [2] с целой и фракционной частью.

Интерфейс модуля представлен в таблице 12.

Таблица 12 Интерфейс модуля resync_data

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| en | ВХОД | [0] | Разрешение начала вычисления |
| valid | ВЫХОД | [0] | Сигнал завершения расчёта |
| num_samp_i | ВХОД | [31:0] | Количество выборок |
| samp_freq_i | ВХОД | [31:0] | Частота выборки |
| freq_i | ВХОД | [NF-1:0][31:0] | Массив частот для расчёта |
| k_arr_o | ВЫХОД | [NF-1:0][31:0] | Индексы частот |
| ang_coef_o | ВЫХОД | [63:0] | Коэффициент для Cordic |
| ns_coef_o | ВЫХОД | [63:0] | Коэффициент для Herzel |

Модуль основан на машине состояний:

- IDLE – ожидание сигнала разрешения начала вычислений.

- DF –  вычисление минимальной разницы между двумя частотами по samp_freq_inum_samp_i.

- KARR – вычисление индексов частот по freqdf.

- ANGC – вычисление коэффициента для Cordic модуля.

- NS – вычисление коэффициента для Herzel  модуля.

- VALID – установка сигнала готовности данных и завершение вычислений.

Граф машины состояний показан на рисунке 13.

Рисунок 13 Граф состояний модуля div_all

Angel

Данный модуль является одним из этапов вычисления поворотных коэффициентов, а также специального коэффициента alpha. В частности данный модуль вычисляет угол, который будет передан модулю Cordic для вычисления углов.

Интерфейс модуля представлен в таблице 13.

Таблица 13 Интерфейс модуля Angel

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| en | ВХОД | [0] | Разрешение начала вычисления |
| valid | ВЫХОД | [0] | Сигнал завершения расчёта |
| k_arr_i | ВХОД | [NF-1:0][31:0] | Массив индексов частот |
| ang_coef_i | ВХОД | [63:0] | Коэффициент для вычисления |
| angel_o | ВЫХОД | [NF-1:0][63:0] | Вычисленный массив углов |

В модуль заходит массив частот, записанных в регистры FREQ_1-FREQ_NF. До этого для каждой частоты рассчитывается в модуле div_all номерной коэффициент k по формуле:

k=FREQdf, где df=fNS=2Hz

f– частота дискретизации (200 кГц).

NS– число выборок (100 т.шт).

Так как df=2Hz, то данная операция заменяется сдвигом вправо.

После коэффициент k домножается на 2π/N – коэффициент (ang_coef_i), который также заранее рассчитывается в модуле div_all. Таким образом, получается угол для последующих расчётов.

Cordic

Данный модуль производит поворотных коэффициентов, а также специального коэффициента alpha по углам передаваемых с модуля Angel. Расчёт производится с помощью алгоритма CORDIC [3].

Интерфейс модуля представлен в таблице 14.

Таблица 14 Интерфейс модуля Cordic

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| en | ВХОД | [0] | Разрешение начала вычисления |
| valid | ВЫХОД | [0] | Сигнал завершения расчёта |
| ang_i | ВХОД | [NF-1:0][31:0] | Массив углов для вычисления |
| cos_o | ВЫХОД | [NF-1:0][63:0] | Вычисленный массив косинусов |
| sin_o | ВЫХОД | [NF-1:0][63:0] | Вычисленный массив синусов |
| alpha | ВЫХОД | [NF-1:0][63:0] | Вычисленный массив коэффициента альфа |

Алгоритм был придуман для поворота вектора на плоскости с помощью операций «сдвиг регистра вправо» и «сложение регистров». Другими словами — для реализации поворота вектора аппаратно (при помощи цифровой схемотехники).

Суть заключается в последовательном, итерационном повороте вектора на заранее рассчитанный угол, арктангенс которого кратен степени 2 (для операции сдвига).

С каждой итерацией угол поворота уменьшается, достигая необходимой точности расчета.

Вышеизложенную последовательность алгоритма можно увидеть на рисунке 14.

Рисунок 14 CORDIC алгоритм

Координаты x и y вычисляются по формулам:

xi+1=xi∙cosφ-yi∙sinφ

yi+1=xi∙sinφ+yi∙cosφ

После преобразования:

xi+1=cosφ∙xi-yi∙tanφ

yi+1=cosφ∙yi+xi∙tanφ

Умножение на tanφзаменяется сдвигом, а cosφ заменяется коэффициентом масштабирования K, который рассчитывается заранее в зависимости от количества итераций. Умножение на K происходит в самом конце только один раз.

Итоговая формула:

xi+1=xi-σi∙yi∙2-i

yi+1=yi+σi∙xi∙2-i

angi+1=angi-tanφi

σi= angang=±1

Kn=i=0ns-111+2-2i=0.607253, ns=24

При этом данный алгоритм верен для случая φ<π/2, в ином случае сперва надо определить квадрант, и с помощью вычитания перевести угол в первый квадрант, и после стандартного вычисления воспользоваться формулами приведения.

Модуль основан на машине состояний, её граф приведён на рисунке 15.

Рисунок 15 Граф состояний модуля Cordic

- IDLE – ожидание сигнала разрешения начала вычислений.

- INIT – выбор угла для расчёта.

- QUAD – расчёт квадранта выбранного угла. И приведение угла к первому квадранту.

- CALC – расчёт косинуса и синуса приведённого угла по алгоритму CORDIC.

- MULC – умножение рассчитанного косинуса на коэффициент масштабирования K.

- PRIVC – приведение косинуса к начальному квадранту, определённому в QUAD состоянии, по формулам приведения.

- ALPHA – вычисление коэффициента альфа.

- MULS – умножение рассчитанного синуса на коэффициент масштабирования K.

- PRIVS – приведение синуса к начальному квадранту, определённому в QUAD состоянии, по формулам приведения.

- NEXT – сброс значений, увеличение счётчика выбора угла.

- VALID – завершение вычислений, установка сигнала действительности данных valid.

DataScale

Данный модуль предназначен для масштабирования входных данных по следующей формуле:

data=13256∙sample

13/256 – коэффициент, определяемый АЦП.

Также выходные данные доводятся до нужного формата и ширины.

Интерфейс модуля представлен в таблице 15.

Таблица 15 Интерфейс модуля DataScale

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| enable | ВХОД | [0] | Разрешение начала вычисления |
| valid | ВЫХОД | [0] | Сигнал завершения расчёта |
| data_i | ВХОД | [7:0] | Данные с АЦП |
| data_o | ВЫХОД | [31:0] | Преобразованные данные |

Herzel

Данный модуль по поступающим поворотным коэффициентам и коэффициенту alpha, а также данным вычисляет спектр.

Подробный вывод формул – [4]

Интерфейс модуля представлен в таблице 16.

Таблица 16 Интерфейс модуля Herzel

| Название | Тип | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rstn | ВХОД | [0] | Сброс |
| clk | ВХОД | [0] | Тактовый сигнал |
| en | ВХОД | [0] | Разрешение начала вычисления |
| valid | ВХОД | [0] | Сигнал завершения расчёта |
| ns_i | ВХОД | [31:0] | Количество выборок |
| ns_coef_i | ВХОД | [63:0] | Специальный коэффициент |
| alpha_i | ВХОД | [63:0] | Коэффициент альфа |
| cW_re_i | ВХОД | [63:0] | Косинус |
| cW_im_i | ВХОД | [63:0] | Синус |
| data_i | ВХОД | [31:0] | Входные данные |
| data_o | ВЫХОД | [31:0] | Выходные данные |

Для реализации Фурье преобразования, то есть для перевода данных из временного в частное измерение был использован алгоритм Гёрцеля. Данный алгоритм позволяет произвести расчет лишь фиксированного количества спектральных отсчетов.

По алгоритму спектральный отсчет S(k) равен:

Sk=yN-1k=WN-k∙υN-1-υN-2

Где υ - промежуточные значения, которые рассчитываются итерационно:

υr=sr+2cos2πkNυr-1-υr-2

W – поворотный коэффициент

WNnk=exp-j2πNnk, k=0…N-1

Таким образом, для расчета потребуется N вещественных умножений, а не комплексных. Также требуется одно комплексное умножение на WN-k на последней итерации.

Коэффициент ns_coef_i рассчитывается как 1NS. Необходим для вычисления точного выходного значения, которое искажается из-за рекурсивного характера преобразования.

Таким образом, понадобится несколько операций умножения. Для уменьшения использования площади схемы и потребляемых ресурсов платы модуль основан на машине состояний, которая позволяет использовать один умножитель на одну расчётную частоту.

Модуль основан на машине состояний:

- CALC – вычисление промежуточных значений υ.

- MULR – умножение υ на Re часть поворотного коэффициента.

- MULI – умножение υ на Im часть поворотного коэффициента.

- NORMR – деление на NS Re часть.

- NORMI – деление на NS  Im часть.

- GRADR – возведение в степень Re часть.

- GRADI – возведение в степень Im часть.

- VALID – завершение вычислений, установка сигнала действительности данных valid.

Граф машины состояний представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 Граф состояний модуля Herzel

Для реализации операции умножения используется модуль mult_sign_clk [6].

Тестирование модуля Фурье преобразования

Алгоритм тестирования модуля Фурье преобразования описан в модуле FourierTransform_tb и приведён в приложении 2. Также в этом приложении привидены результаты теста и описание тестового SPI интерфейса - spi_if для моделирования SPI транзакций во время теста.

Работа модуля тестирования основана на сравнении результатов вычисления из MatchCad и результатов моделирования FourierTransform.

Для этого считываются данные из файлов sample.csv, freq.csv, data.csv которые генерируются в MatchCad.

sample.csv – содержит данные выборок, которые поступают на вход sample_p.

freq.csv – содержит значения частот, которые будут вычисляться. Для этого они записываются в регистры FREQ.

data.csv – рассчитанные данные из MatchCad по эталонной модели.

После того как FourierTransform завершит расчёт, данные для каждой частоты из FourierTransform будут стравниваться с данными из MatchCad (data.csv). Если значения не будут совпадать с 5% погрешностью, то тест будет провален.

Примеры некоторых моделирований приведены в приложении 2.

Выборки выбирались с разной частотой из сигнала сгенерированного по следующей формуле:

ft=i=0NF-1ampi∙cos2π∙freqi+1	(1)

Заключение

Был спроектирован АЦП последовательного приближения и спроектирована цифровая схема Фурье преобразования на основе метода Гёрцеля.

В цифровой схеме Фурье преобразования была реализованна регистровая модель, а также SPI интерфейс для связи с внешним устройством управления.

Полученный модуль преобразования Фурье последовательно обрабатывает данные приходящие с АЦП, что не требует в свою очередь хранения оцифрованных данных в памяти и ожидания конца оцифровывания всех необходимых данных.

Недостатком данного метода является его рекурсивная природа. Из-за чего при большом количестве измерений требуется большая точность, что в свою очередь увеличивает число используемых элементов. Так для добавления одной частоты для расчёта требуется 800 элементов (при реализации на ПЛИС).

Приложение 1

Была синтезирована схема, которая показана на рисунке 17. Число используемых элементов на ПЛИС приведено на рисунке 18.

Рисунок 17 Синтезированная схема проекта

Рисунок 18 Используемые элементы ПЛИС

Приложение 2

Тест модуля Фурье преобразования

`timescale 1ns/1ns

`include "./FourierTransformAM.sv"

`define TEST

module FourierTransform_tb;

localparam CLK_PER     = 5   ;

localparam ADC_CLK_PER = 500 ;

localparam SPI_CLK_PER = 1000;

localparam NF          = 12  ;

localparam DW          = 64  ;

logic ok   ;

integer fd_r_s;

integer fd_r_f;

integer fd_r_d;

integer fd_r_l;

integer fd_w_v;

integer fd_w_r;

spi_if #(.SPI_CLK_PER(SPI_CLK_PER), .DISPLAY(1)) spi_if();

logic [31:0] spi_data;

logic [31:0] spi_stat;

logic [NF-1:0][31:0] mcad_freq;

logic [NF-1:0][31:0] mcad_data;

logic [NF-1:0][31:0] mcad_flog;

logic [NF-1:0][31:0] vlog_data;

logic        rstn    ;

logic        clk     ;

logic        spi_sck ;

logic        spi_ss_n;

logic        spi_mosi;

logic        spi_miso;

logic        enable_p;

logic        enable_n;

logic [7 :0] sample_p;

logic [7 :0] sample_n;

assign spi_sck     = spi_if.sck ;

assign spi_ss_n    = spi_if.ss_n;

assign spi_mosi    = spi_if.mosi;

assign spi_if.miso = spi_miso   ;

assign enable_n    = ~enable_p   ;

assign sample_n[0] = ~sample_p[0];

assign sample_n[1] = ~sample_p[1];

assign sample_n[2] = ~sample_p[2];

assign sample_n[3] = ~sample_p[3];

assign sample_n[4] = ~sample_p[4];

assign sample_n[5] = ~sample_p[5];

assign sample_n[6] = ~sample_p[6];

assign sample_n[7] = ~sample_p[7];

FourierTransform #(

.NF(NF),

.DW(DW)

) DUT (

.rstn    (rstn    ),

.clk     (clk     ),

.spi_sck (spi_sck ),

.spi_ss_n(spi_ss_n),

.spi_mosi(spi_mosi),

.spi_miso(spi_miso),

.enable_p(enable_p),

.enable_n(enable_n),

.sample_p(sample_p),

.sample_n(sample_n)

);

initial forever #(CLK_PER/2) clk=~clk;

initial begin

fd_r_s = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/sample.csv", "r");

if (fd_r_s == 0) $finish;

fd_r_f = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/freq.csv", "r");

if (fd_r_f == 0) $finish;

fd_r_d = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/data.csv", "r");

if (fd_r_d == 0) $finish;

fd_r_l = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/logic.csv", "r");

if (fd_r_l == 0) $finish;

fd_w_v = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/vector.csv", "w");

if (fd_w_v == 0) $finish;

fd_w_r = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/result.csv", "w");

if (fd_w_r == 0) $finish;

end

final begin

$fclose(fd_r_s);

$fclose(fd_r_f);

$fclose(fd_r_d);

$fclose(fd_r_l);

$fclose(fd_w_v);

$fclose(fd_w_r);

end

initial begin

@(posedge enable_p);

while (!(DUT.u_Herzel.valid[0])) begin

wait(&DUT.u_Herzel.mul_valid)

@(posedge DUT.clkd);

$fwrite(fd_w_v, "%h\n", DUT.u_Herzel.vm1[0]);

end

$fwrite(fd_w_v, "%h\n", DUT.u_Herzel.vm1[0]);

end

initial begin

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

$fscanf(fd_r_f, "%d\n", mcad_freq[i]);

end

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

$fscanf(fd_r_d, "%d\n", mcad_data[i]);

mcad_data[i] = mcad_data[i] * 32'h1_0000;

end

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

$fscanf(fd_r_l, "%d\n", mcad_flog[i]);

end

end

task end_of_test();

if (ok)

$display("[%010t] TEST SUCCESS", $time);

else

$display("[%010t] TEST FAILED", $time);

$display("Result:");

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

if (mcad_flog[i] == 1) begin

$display("  %02d: %05d. MCAD - %08h, VLOG - %08h", i, mcad_freq[i], mcad_data[i], vlog_data[i]);

end

end

endtask

task herzel_wait_all_valid();

while (spi_data&STATUS_HERZEL_MSK != STATUS_HERZEL_MSK) begin

spi_if.read_data(STATUS, spi_data, spi_stat);

end

endtask

task herzel();

spi_if.write_data(EN_CORDIC, 1       , spi_stat);

spi_if.read_data (STATUS   , spi_data, spi_stat);

while (!(spi_data&STATUS_CORDIC_MSK)) begin

spi_if.read_data(STATUS, spi_data, spi_stat);

end

@(posedge DUT.clkd);

if (fd_r_s != 0)

$fclose(fd_r_s);

fd_r_s = $fopen("D:/Desktop/Study_now/SRW/GoertzelAlgorithm/src/sim/data/sample.csv", "r");

while (!$feof(fd_r_s)) begin

#(ADC_CLK_PER/2);

enable_p = 1;

$fscanf(fd_r_s, "%d\n", sample_p);

#(ADC_CLK_PER/2);

enable_p = 0;

end

herzel_wait_all_valid();

endtask

initial begin

ok        = 1;

clk       = 0;

rstn      = 0;

enable_p  = 0;

sample_p  = 0;

spi_data  = 0;

vlog_data = 0;

spi_if.init();

repeat(20) @(posedge DUT.clkd);

rstn = 1;

repeat(20) @(posedge DUT.clkd);

repeat(1) begin

spi_if.write_data(RESET_ALL, 32'd1, spi_stat);

repeat(20) @(posedge DUT.clkd);

spi_if.write_data(RESET_ALL, 32'd0, spi_stat);

$display("[%010t] Write freq", $time);

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

spi_if.write_data(FREQ_1 + 32'h4*i, mcad_freq[i], spi_stat);

end

spi_if.write_data(NUM_SAMP , 32'd5000, spi_stat);

spi_if.write_data(SAMP_FREQ, 32'd10000, spi_stat);

$display("[%010t] Start Herzel", $time);

herzel();

$display("[%010t] Read result", $time);

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

spi_if.read_data(DATA_1 + 32'h4*i, vlog_data[i], spi_stat);

$fwrite(fd_w_r, "%d\n", vlog_data[i][31:16]);

end

$display("[%010t] Start check", $time);

for (int i = 0; i < NF; i = i + 1) begin

if (mcad_flog[i] == 1) begin

if ((vlog_data[i] < mcad_data[i]*0.95) | (vlog_data[i] > mcad_data[i]*1.05)) begin

$display("[%010t] Error at freq %0d: %0d. MCAD - %0h, VLOG - %0h", $time, i, mcad_freq[i], mcad_data[i], vlog_data[i]);

ok = 0;

end

end

end

end

# 5000;

end_of_test();

$stop;

end

endmodule

Описание SPI интерфейса для тестирования

`timescale 1ns/1ps

// !!! CPOL and CPHA - 0 and 0 ONLY !!!

interface spi_if #(SPI_CLK_PER, DISPLAY = 0) ();

logic [31:0] write_instr = 32'h0000_0000;

logic [31:0] read_instr  = 32'h0000_0001;

logic [31:0] dummy_word  = 32'h0000_0000;

logic sck ;

logic ss_n;

logic mosi;

logic miso;

modport mst (

output sck ,

output ss_n,

output mosi,

input  miso

);

modport slv (

input  sck ,

input  ss_n,

input  mosi,

output miso

);

task init();

mst.sck  = 0;

mst.ss_n = 1;

mst.mosi = 0;

endtask

task clk_en(input en);

if (en) begin

forever #(SPI_CLK_PER/2) sck = !sck;

end

else begin

forever #(SPI_CLK_PER/2) sck = 0;

end

endtask

task write(input int num_bit, input [31:0] data);

for (int i=num_bit-1; i>=0; i=i-1) begin

mst.mosi = data[i];

@(negedge sck);

end

mst.mosi = 0;

endtask

task read(input int num_bit, output [31:0] data);

data = 0;

for (int i=num_bit-1; i>=0; i=i-1) begin

@(posedge sck);

data[i] = mst.miso;

end

endtask

task read_data(input [31:0] addr, output [31:0] data, output [31:0] status);

fork

begin

clk_en(1);

end

begin

// slave select

mst.ss_n = 0;

// instruction byte

write(8, read_instr);

// 4 address bytes

write(32, addr);

// dummy byte

write(8, dummy_word);

// 4 data bytes

read(32, data);

// status byte

read(8, status);

#(SPI_CLK_PER/2);

end

join_any

disable fork;

#(SPI_CLK_PER/2);

// slave select

mst.ss_n = 1;

if (DISPLAY) $display("[%010t] spi read : addr = 0x%08h, data = 0x%08h, status = 0x%02h", $time, addr, data, status);

endtask

task write_data(input [31:0] addr, input [31:0] data, output [31:0] status);

fork

begin

clk_en(1);

end

begin

// slave select

mst.ss_n = 0;

// instruction byte

write(8, write_instr);

// 4 address bytes

write(32, addr);

// 4 data bytes

write(32, data);

// dummy byte

write(8, dummy_word);

// status byte

read(8, status);

#(SPI_CLK_PER/2);

end

join_any

disable fork;

#(SPI_CLK_PER/2);

// slave select

mst.ss_n = 1;

if (DISPLAY) $display("[%010t] spi write: addr = 0x%08h, data = 0x%08h, status = 0x%02h", $time, addr, data, status);

endtask

endinterface

Результаты моделирования

Тест 1. По формуле 1 формируется сигнал с параметрами, показанными на рисунке 19. После чего с сигнала делаются выборки с частотой 200 кГц, число выборок – 100 т.шт. Данные параметры записываются в нужные регистры и начинается расчёт.

Рисунок 19 Сгенерированный сигнал для теста 1 и его параметры

Итоговый результат можно увидеть на рисунке 20. Как видно рассчитанные частоты и амплитуды соответствуют заданным значениям.

amp2

Рисунок 20 Результат расчёта Verilog модуля и MatchCad

Тест 2. На рисунках 21-22. Приведён тот же тест, но с другими параметрами входного сигнала.

Рисунок 21 Сгенерированный сигнал для теста 2 и его параметры

amp2

Рисунок 22 Результат расчёта Verilog модуля и MatchCad

На рисунке 23. приведён вывод информации теста в консоль при выполнении тестов. По нему можно увидеть последовательность работы модуля.

Рисунок 23 Вывод в консоль

На рисунке 24. представлена осциллограмма  модуля FourierTransform. На ней можно увидеть SPI транзакции чтения и записи регистров модуля, и следующие за ними AXI-lite транзакции. Начало работы модуля Cordic, его завершение. А также работу модуля Herzel, принимающего выборки с sample_p и чтение его результатов после завершения расчётов.

Рисунок 24 Осцилограмма модуля FourierTransform

На рисунке  25 показана AXI-lite транзакция записи данных в регистры. На ней можно увидеть соответствующие запросы от ведущего и следующие за ними ответы от ведомого и наоборот.

Рисунок 25 Осцилограмма AXI-lite транзакции

На рисунке 26. показана работа модуля Cordic. Последовательно происходит вычисление синусов и косинусов входящих углов. На схему при этом подавались частоты от 10, 500, 1000…5000 Гц при частоте выборки 10000 Гц и числа выборок 5000 шт.

Рисунок 26 Осцилограмма модуля Cordic

На рисунке 27. показана работа модуля Herzel. Можно увидеть работу умножителя, и машины состояний. Данные при en записываются в временные регистры en_r и data_r и ждут пока завершит свою работу умножитель. После завершения умножения, вычисляются vm1, vm2 и снова идёт умножение. Также идёт работа и в остальных состояниях пока не будет получен окончательный результат.

Рисунок 27 Осцилограмма модуля Herzel

Приложение 3

АЦП

Рисунок 28 Интерфейс АЦП модуля и генераторы тактовых импульсов

Рисунок 29 Схема управления

Рисунок 30 Слева на право: сдвиговый регистр, схема изменения кода, выходной регистр. В целом представляют регистр последовательного приближения и выходной регистр.

Рисунок 31 Схема ЦАП

Рисунок 32 Общяя схема АЦП последовательного приближения

Рисунок 33 Осцилограмма

Рисунок 34 Осцилограмма

LVDS

Рисунок 35 Простейшая схема LVDS драйвера

Рисунок 36 Моделирование драйвера LVDS интерфейса

Модуль преобразования Фурье

FourierTransform

import axi_pkg::*;

module FourierTransform #(

parameter NF = 11 , // NUM_FREQ

parameter DW = 32  //

) (

// CLK&RST

input        rstn    ,

input        clk     ,

// SPI

input        spi_sck ,

input        spi_ss_n,

input        spi_mosi,

output       spi_miso,

// CTRL

input        enable_p,

input        enable_n,

// // DATA

input  [7:0] sample_p,

input  [7:0] sample_n

);

logic       clkd;

logic       enable    ;

logic [7:0] sample    ;

logic       enable_syn;

logic [7:0] sample_syn;

logic       rstn_syn  ;

logic reset_all_r;

logic reset_h_r  ;

logic rstn_all   ;

logic rstn_h     ;

logic                [31:0] num_samp ;

logic                [31:0] samp_freq;

logic        [NF-1:0][31:0] freq_arr ;

logic        [NF-1:0][63:0] k_arr    ;

logic                [63:0] ang_coef ;

logic                [63:0] ns_coef  ;

logic signed [NF-1:0][63:0] angel_arr;

logic signed [NF-1:0][63:0] coefW_re ;

logic signed [NF-1:0][63:0] coefW_im ;

logic signed [NF-1:0][63:0] alpha    ;

logic signed         [63:0] data_scl ;

logic signed [NF-1:0][31:0] data_hrz ;

logic          en_cordic   ;

logic          en_scl      ;

logic          valid_div   ;

logic          valid_angel ;

logic          valid_cordic;

logic          valid_scl   ;

logic [NF-1:0] valid_herzel;

axi_lite_mosi axio;

axi_lite_miso axii;

assign rstn_all = rstn_syn && (~reset_all_r);

assign rstn_h   = rstn_syn && (~reset_all_r) && (~reset_h_r);

assign clkd = clk;

assign enable = enable_p;

genvar gvar_buf;

generate

for (gvar_buf = 0; gvar_buf < 8; gvar_buf = gvar_buf + 1) begin : assign_sample

assign sample[gvar_buf] = sample_p[gvar_buf];

end

endgenerate

resync_nrst u_resync_nrst(

.clk   (clkd    ),

.rstn_i(rstn    ),

.rstn_o(rstn_syn)

);

resync_data #(

.DW(1)

) u_resync_enable (

.rstn  (rstn_syn  ),

.clk   (clkd      ),

.data_i(enable    ),

.data_o(enable_syn)

);

resync_data #(

.DW(8)

) u_resync_sample (

.rstn  (rstn_syn  ),

.clk   (clkd      ),

.data_i(sample    ),

.data_o(sample_syn)

);

spi2axi_wrap u_spi2axi_wrap (

.axi_rstn_i (rstn_syn),

.axi_clk_i  (clkd    ),

.spi_sck_i  (spi_sck ),

.spi_ss_n_i (spi_ss_n),

.spi_mosi_i (spi_mosi),

.spi_miso_o (spi_miso),

.axio_o     (axio    ),

.axii_i     (axii    )

);

HerzelRegs #(

.NF(NF)

) u_HerzelRegs (

.rstn          (rstn_syn    ),

.clk           (clkd        ),

.freq_arr_o    (freq_arr    ),

.en_cordic_o   (en_cordic   ),

.valid_angel_i (valid_angel ),

.valid_cordic_i(valid_cordic),

.valid_herzel_i(valid_herzel),

.data_arr_i    (data_hrz    ),

.num_samp_o    (num_samp    ),

.samp_freq_o   (samp_freq   ),

.reset_all_o   (reset_all_r ),

.reset_h_o     (reset_h_r   ),

.axio_i        (axio        ),

.axii_o        (axii        )

);

div_all #(

.NF(NF)

) u_div_all(

.rstn       (rstn_all ),

.clk        (clkd     ),

.en         (en_cordic),

.valid      (valid_div),

.num_samp_i (num_samp ),

.samp_freq_i(samp_freq),

.freq_i     (freq_arr ),

.k_arr_o    (k_arr    ),

.ang_coef_o (ang_coef ),

.ns_coef_o  (ns_coef  )

);

Angel #(

.NF(NF)

) u_Angel (

.rstn      (rstn_all   ),

.clk       (clkd       ),

.en        (valid_div  ),

.valid     (valid_angel),

.k_arr_i   (k_arr      ),

.ang_coef_i(ang_coef   ),

.angel_o   (angel_arr  )

);

Cordic #(

.NF(NF)

) u_Cordic (

.rstn (rstn_all    ),

.clk  (clkd        ),

.en   (valid_angel ),

.valid(valid_cordic),

.ang_i(angel_arr   ),

.cos_o(coefW_re    ),

.sin_o(coefW_im    ),

.alpha(alpha       )

);

assign en_scl = valid_cordic && enable_syn;

DataScale u_DataScale (

.rstn  (rstn_all  ),

.clk   (clkd      ),

.enable(en_scl    ),

.valid (valid_scl ),

.data_i(sample_syn),

.data_o(data_scl  )

);

logic                [DW-1:0] tns_coef  ;

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] talpha    ;

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] tcoefW_re ;

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] tcoefW_im ;

logic signed         [DW-1:0] tdata_scl ;

assign tns_coef  = ns_coef [64/2+DW/2-1:64/2-DW/2];

assign tdata_scl = data_scl[64/2+DW/2-1:64/2-DW/2];

genvar gvar;

generate

for (gvar=0;gvar<NF;gvar=gvar+1) begin : bits_slice

assign talpha   [gvar] = alpha   [gvar][64/2+DW/2-1:64/2-DW/2];

assign tcoefW_re[gvar] = coefW_re[gvar][64/2+DW/2-1:64/2-DW/2];

assign tcoefW_im[gvar] = coefW_im[gvar][64/2+DW/2-1:64/2-DW/2];

end

endgenerate

Herzel #(

.NF(NF),

.DW(DW)

) u_Herzel (

.rstn     (rstn_h      ),

.clk      (clkd        ),

.en       (valid_scl   ),

.valid    (valid_herzel),

.ns_i     (num_samp    ),

.ns_coef_i(tns_coef    ),

.alpha_i  (talpha      ),

.cW_re_i  (tcoefW_re   ),

.cW_im_i  (tcoefW_im   ),

.data_i   (tdata_scl   ),

.data_o   (data_hrz    )

);

endmodule

IBUFDS

IBUFDS IBUFDS_inst

(

.I (enable_p),

.IB(enable_n),

.O (enable  )

);

resync_nrst

module resync_nrst #(

parameter NUM_STAGE = 3

) (

input  clk   ,

input  rstn_i,

output rstn_o

);

logic [NUM_STAGE-1:0] nrst_stg;

always_ff @(posedge clk, negedge rstn_i) begin

if (!rstn_i) begin

nrst_stg <= 0;

end

else begin

nrst_stg <= {nrst_stg[NUM_STAGE-2:0], 1'b1};

end

end

assign rstn_o = nrst_stg[NUM_STAGE-1];

endmodule

    - resync_data

module resync_data #(

parameter NUM_STAGE = 3,

parameter DW        = 1

) (

input           rstn  ,

input           clk   ,

input  [DW-1:0] data_i,

output [DW-1:0] data_o

);

localparam STG_DW = NUM_STAGE * DW;

logic [STG_DW-1:0] data_stg;

always_ff @(posedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

data_stg <= 0;

end

else begin

data_stg <= {data_stg[STG_DW-DW-1:0], data_i};

end

end

assign data_o = data_stg[STG_DW-1:STG_DW-DW];

endmodule

spi2axi

module spi2axi (

// SPI

input  logic        spi_sck     ,

input  logic        spi_ss      ,

input  logic        spi_mosi    ,

output logic        spi_miso    ,

// AXI

input  logic        axi_clk     ,

input  logic        axi_rstn    ,

output logic        axi_awvalid ,

output logic [31:0] axi_awaddr  ,

output logic [2 :0] axi_awprot  , //

input  logic        axi_awready ,

output logic        axi_wvalid  ,

output logic [31:0] axi_wdata   ,

output logic [3 :0] axi_wstrb   , //

input  logic        axi_wready  ,

input  logic        axi_bvalid  ,

input  logic [1 :0] axi_bresp   ,

output logic        axi_bready  ,

output logic        axi_arvalid ,

output logic [31:0] axi_araddr  ,

output logic [2 :0] axi_arprot  , //

input  logic        axi_arready ,

input  logic        axi_rvalid  ,

input  logic [31:0] axi_rdata   ,

input  logic [1 :0] axi_rresp   ,

output logic        axi_rready

);

typedef enum {

SPI_IDLE ,

SPI_CMD  ,

SPI_ADDR ,

SPI_WDATA,

SPI_RDATA,

SPI_DUMM ,

SPI_STAT

} spi_state;

typedef enum {

AXI_IDLE ,

AXI_CMD  ,

AXI_RADDR,

AXI_RDATA,

AXI_WADDR,

AXI_WDATA,

AXI_WRESP

} axi_state;

spi_state spi_cstate;

spi_state spi_nstate;

axi_state axi_cstate;

axi_state axi_nstate;

logic        spi_sck_syn;

logic        spi_sck_old;

logic        spi_sck_re ;

logic        spi_sck_fe ;

logic [7 :0] spi_cntr   ;

logic [7 :0] spi_cmd    ;

logic [31:0] spi_addr   ;

logic [31:0] spi_wdata  ;

logic [31:0] spi_rdata  ; //

logic [7 :0] spi_dumm   ;

logic [7 :0] spi_stat   ; //

logic       spi_ss_syn  ;

logic       spi_ss_old  ;

logic       spi_ss_fe   ;

resync_data u_resync_sck (

.rstn  (axi_rstn   ),

.clk   (axi_clk    ),

.data_i(spi_sck    ),

.data_o(spi_sck_syn)

);

resync_data u_resync_ss (

.rstn  (axi_rstn  ),

.clk   (axi_clk   ),

.data_i(spi_ss    ),

.data_o(spi_ss_syn)

);

always_ff @(negedge axi_clk, negedge axi_rstn) begin : spi_current_state

if (!axi_rstn) begin

spi_cstate <= SPI_IDLE;

end

else begin

spi_cstate <= spi_nstate;

end

end

always_ff @(posedge axi_clk, negedge axi_rstn) begin : spi_next_state

if (!axi_rstn) begin

spi_miso    <= 0;

spi_sck_old <= 0;

spi_sck_re  <= 0;

spi_sck_fe  <= 0;

spi_ss_old  <= 0;

spi_ss_fe   <= 0;

spi_nstate <= SPI_IDLE;

end

else begin

spi_sck_old <= spi_sck_syn;

spi_sck_re  <= ((spi_sck_old == 1'b0) && (spi_sck_syn == 1'b1));

spi_sck_fe  <= ((spi_sck_old == 1'b1) && (spi_sck_syn == 1'b0));

spi_ss_old <= spi_ss_syn;

spi_ss_fe  <= ((spi_ss_old == 1'b1) && (spi_ss_syn == 1'b0));

case (spi_cstate)

SPI_IDLE : begin

spi_cntr  <= 0;

spi_cmd   <= 0;

spi_addr  <= 0;

spi_wdata <= 0;

spi_dumm  <= 0;

if (spi_ss_fe)

spi_nstate <= SPI_CMD;

else

spi_nstate <= SPI_IDLE;

end

SPI_CMD : begin

if (spi_cntr < 8) begin

if (spi_sck_re) begin

spi_cmd    <= {spi_cmd[6:0], spi_mosi};

spi_cntr   <= spi_cntr + 1;

spi_nstate <= SPI_CMD;

end

end

else begin

spi_cntr   <= 0;

spi_nstate <= SPI_ADDR;

end

end

SPI_ADDR : begin

if (spi_cntr < 32) begin

if (spi_sck_re) begin

spi_addr   <= {spi_addr[30:0], spi_mosi};

spi_cntr   <= spi_cntr + 1;

spi_nstate <= SPI_ADDR;

end

end

else begin

spi_cntr   <= 0;

if (spi_cmd == 1'b1)

spi_nstate <= SPI_DUMM;

else

spi_nstate <= SPI_WDATA;

end

end

SPI_WDATA : begin

if (spi_cntr < 32) begin

if (spi_sck_re) begin

spi_wdata  <= {spi_wdata[30:0], spi_mosi};

spi_cntr   <= spi_cntr + 1;

spi_nstate <= SPI_WDATA;

end

end

else begin

spi_cntr   <= 0;

spi_nstate <= SPI_DUMM;

end

end

SPI_RDATA : begin

if (spi_cntr < 32) begin

if (spi_sck_fe) begin

spi_miso   <= spi_rdata[31-spi_cntr];

spi_cntr   <= spi_cntr + 1;

spi_nstate <= SPI_RDATA;

end

else if (spi_sck_re) begin

spi_miso   <= 0;

end

end

else begin

spi_cntr   <= 0;

spi_nstate <= SPI_STAT;

end

end

SPI_DUMM : begin

if (spi_cntr < 8) begin

if (spi_sck_re) begin

spi_dumm   <= {spi_dumm[6:0], 1'b0};

spi_cntr   <= spi_cntr + 1;

spi_nstate <= SPI_DUMM;

end

end

else begin

spi_cntr   <= 0;

if (spi_cmd == 1'b1)

spi_nstate <= SPI_RDATA;

else

spi_nstate <= SPI_STAT;

end

end

SPI_STAT : begin

if (spi_cntr < 8) begin

if (spi_sck_re) begin

spi_miso   <= spi_stat[7-spi_cntr];

spi_cntr   <= spi_cntr + 1;

spi_nstate <= SPI_STAT;

end

end

else begin

spi_cntr   <= 0;

spi_nstate <= SPI_IDLE;

end

end

default: spi_nstate <= spi_cstate;

endcase

end

end

always_ff @(negedge axi_clk, negedge axi_rstn) begin : axi_current_state

if (!axi_rstn) begin

axi_cstate <= AXI_IDLE;

end

else begin

axi_cstate <= axi_nstate;

end

end

always_ff @(posedge axi_clk, negedge axi_rstn) begin : axi_next_state

if (!axi_rstn) begin

axi_awvalid <= 0;

axi_awaddr  <= 0;

axi_awprot  <= 0;

axi_wvalid  <= 0;

axi_wdata   <= 0;

axi_wstrb   <= 0;

axi_bready  <= 0;

axi_araddr  <= 0;

axi_arprot  <= 0;

axi_arvalid <= 0;

axi_rready  <= 0;

spi_rdata   <= 0;

spi_stat    <= 0;

axi_nstate <= AXI_IDLE;

end

else begin

case (axi_cstate)

AXI_IDLE : begin

axi_awvalid <= 0;

axi_awaddr  <= 0;

axi_awprot  <= 0;

axi_wvalid  <= 0;

axi_wdata   <= 0;

axi_wstrb   <= 0;

axi_bready  <= 0;

axi_araddr  <= 0;

axi_arprot  <= 0;

axi_arvalid <= 0;

axi_rready  <= 0;

if (spi_cstate == SPI_IDLE)

axi_nstate <= AXI_CMD;

else

axi_nstate <= AXI_IDLE;

end

AXI_CMD : begin

spi_rdata <= 0;

spi_stat  <= 0;

if (spi_cstate > SPI_CMD) begin

if (spi_cmd == 1)

axi_nstate <= AXI_RADDR;

else

axi_nstate <= AXI_WADDR;

end

end

AXI_RADDR : begin

if (spi_cstate > SPI_ADDR) begin

axi_araddr  <= spi_addr;

axi_arvalid <= 1;

if (axi_arready == 1)

axi_nstate <= AXI_RDATA;

else

axi_nstate <= AXI_RADDR;

end

end

AXI_RDATA : begin

if (axi_rvalid == 1) begin

spi_rdata  <= axi_rdata;

spi_stat   <= axi_rresp;

axi_rready <= 1;

axi_nstate <= AXI_IDLE;

end

else

axi_nstate <= AXI_RDATA;

end

AXI_WADDR : begin

if (spi_cstate > SPI_WDATA) begin

axi_awaddr  <= spi_addr;

axi_awvalid <= 1;

if (axi_awready == 1)

axi_nstate <= AXI_WDATA;

else

axi_nstate <= AXI_WADDR;

end

end

AXI_WDATA : begin

if (spi_cstate > SPI_WDATA) begin

axi_wdata  <= spi_wdata;

axi_wvalid <= 1;

if (axi_wready == 1)

axi_nstate <= AXI_WRESP;

else

axi_nstate <= AXI_WDATA;

end

end

AXI_WRESP : begin

if (axi_bvalid == 1) begin

spi_stat   <= axi_bresp;

axi_bready <= 1;

axi_nstate <= AXI_IDLE;

end

else

axi_nstate <= AXI_WRESP;

end

default: axi_nstate <= axi_cstate;

endcase

end

end

endmodule

HerzelRegs

import axi_pkg::*;

module HerzelRegs #(

parameter NF = 11

) (

// CLK&RST

input                               rstn          ,

input                               clk           ,

// REGS

output logic         [NF-1:0][31:0] freq_arr_o    ,

output logic                        en_cordic_o   ,

input                               valid_angel_i ,

input                               valid_cordic_i,

input                [NF-1:0]       valid_herzel_i,

input                [NF-1:0][31:0] data_arr_i    ,

output logic                 [31:0] num_samp_o    ,

output logic                 [31:0] samp_freq_o   ,

output logic                        reset_all_o   ,

output logic                        reset_h_o     ,

// AXI

input  axi_lite_mosi                axio_i        ,

output axi_lite_miso                axii_o

);

localparam FREQ_BA = 32'h1000_0000;

localparam DATA_BA = 32'h2000_0000;

// addres map of regs and default value

logic [31:0] version   ; // RW 0x0000_0000

logic [31:0] debug     ; // RW 0x0000_0004

logic [31:0] num_samp  ; // RW 0x0000_000C

logic [31:0] samp_freq ; // RW 0x0000_0010

logic [31:0] en_cordic ; // RW 0x0000_0014

logic [31:0] status    ; // R  0x0000_0018

logic [31:0] reset_all ; // RW 0x0000_001C

logic [31:0] reset_h   ; // RW 0x0000_0020

logic [NF-1:0][31:0] freq ; // RW 0x1000_0000

logic [NF-1:0][31:0] data ; // R  0x2000_0000

always_comb begin

num_samp_o     = num_samp          ;

samp_freq_o    = samp_freq         ;

en_cordic_o    = en_cordic[0]      ;

status         = 0                 ;

status[0]      = valid_angel_i     ;

status[1]      = valid_cordic_i    ;

status[2]      = &valid_herzel_i   ;

reset_all_o    = reset_all[0]      ;

reset_h_o      = reset_h[0]        ;

for (int i=0; i<NF; i=i+1) begin

freq_arr_o[i] = freq[i];

end

end

typedef enum {

IDLE ,

RADDR,

RDATA,

WADDR,

WDATA,

WRESP

} state;

state curr_state;

state next_state;

always_ff @(negedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

curr_state <= IDLE;

end

else begin

curr_state <= next_state;

end

end

always_ff @(posedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

version    <= 32'h2904_2023;

debug      <= 32'hF0F0_F0F0;

num_samp   <= 32'h0001_86A0;

samp_freq  <= 32'h0003_0D40;

en_cordic  <= 32'h0000_0000;

reset_all  <= 32'h0000_0000;

reset_h    <= 32'h0000_0000;

freq       <= 32'h0000_0000;

data       <= 32'h0000_0000;

next_state <= IDLE;

end else begin

case (curr_state)

IDLE : begin

if (status[2]) begin

for (int i=0; i<NF; i=i+1) begin

data[i] = data_arr_i[i];

end

end

axii_o.awready <= 0;

axii_o.wready  <= 0;

axii_o.bvalid  <= 0;

axii_o.arready <= 0;

axii_o.rdata   <= 0;

axii_o.rresp   <= 0;

axii_o.rvalid  <= 0;

axii_o.bresp   <= 0;

if (axio_i.arvalid)

next_state <= RADDR;

else if (axio_i.awvalid)

next_state <= WADDR;

else

next_state <= IDLE ;

end

RADDR: begin

axii_o.arready <= 1;

next_state <= RDATA;

end

RDATA: begin

axii_o.rvalid <= 1;

if (axio_i.araddr[31:28] == 0) begin

case (axio_i.araddr)

32'h0000_0000: axii_o.rdata  <= version  ;

32'h0000_0004: axii_o.rdata  <= debug    ;

32'h0000_000C: axii_o.rdata  <= num_samp ;

32'h0000_0010: axii_o.rdata  <= samp_freq;

32'h0000_0014: axii_o.rdata  <= en_cordic;

32'h0000_0018: axii_o.rdata  <= status   ;

32'h0000_001C: axii_o.rdata  <= reset_all;

32'h0000_0020: axii_o.rdata  <= reset_h  ;

default: axii_o.rresp <= 2'h3;

endcase

end else if (axio_i.araddr[31:28] == 1) begin

for (int i=0; i<NF; i=i+1) begin

if (axio_i.araddr == (FREQ_BA + 4*i)) begin

axii_o.rdata <= freq[i];

end

end

end else if (axio_i.araddr[31:28] == 2) begin

for (int i=0; i<NF; i=i+1) begin

if (axio_i.araddr == (DATA_BA + 4*i)) begin

axii_o.rdata <= data[i];

end

end

end else begin

axii_o.rresp <= 2'h3;

end

if (axio_i.rready)

next_state <= IDLE;

else

next_state <= RDATA;

end

WADDR: begin

axii_o.awready <= 1;

next_state <= WDATA;

end

WDATA: begin

if (axio_i.wvalid) begin

axii_o.wready <= 1;

if (axio_i.awaddr[31:28] == 0) begin

case (axio_i.awaddr)

32'h0000_0000: version   <= axio_i.wdata;

32'h0000_0004: debug     <= axio_i.wdata;

32'h0000_000C: num_samp  <= axio_i.wdata;

32'h0000_0010: samp_freq <= axio_i.wdata;

32'h0000_0014: en_cordic <= axio_i.wdata;

32'h0000_001C: reset_all <= axio_i.wdata;

32'h0000_0020: reset_h   <= axio_i.wdata;

default: axii_o.bresp <= 2'h3;

endcase

end else if (axio_i.awaddr[31:28] == 1) begin

for (int i=0; i<NF; i=i+1) begin

if (axio_i.awaddr == (FREQ_BA + 4*i)) begin

freq[i] <= axio_i.wdata;

end

end

end else begin

axii_o.bresp <= 2'h3;

end

end

if (axio_i.wvalid)

next_state <= WRESP;

else

next_state <= WDATA;

end

WRESP: begin

axii_o.bvalid <= 1;

if (axio_i.bready)

next_state <= IDLE;

else

next_state <= WRESP;

end

default: next_state <= curr_state;

endcase

end

end

endmodule

Angel

module Angel #(

parameter NF = 11

)(

input                              rstn      ,

input                              clk       ,

input                              en        ,

output logic                       valid     ,

input               [NF-1:0][63:0] k_arr_i   , // (20.44)

input                       [63:0] ang_coef_i, // (20.44)

output logic signed [NF-1:0][63:0] angel_o     // (20.44)

);

logic        [7 :0] indx ;

logic signed [63:0] mul_a; // (20.44)

logic signed [63:0] mul_b; // (20.44)

logic signed [63:0] mul_c; // (20.44)

assign mul_a = ang_coef_i ;

assign mul_b = (indx < NF) ? k_arr_i[indx] : 0;

mult_sign #(

.DW    (64),

.INT1_I(20),

.INT2_I(20),

.INT3_O(20)

) u_mult_sign (

.a_in (mul_a),

.b_in (mul_b),

.c_out(mul_c),

.c_ful(     )

);

always_ff @(posedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

valid   <= 0;

angel_o <= 0;

indx    <= 0;

end

else if (en && !valid) begin

if (indx < NF) begin

angel_o[indx] <= mul_c   ;

indx          <= indx + 1;

end

else begin

valid <= 1;

end

end

end

endmodule

Cordic

module Cordic #(

parameter NF = 11

)(

// CLK&RST

input                              rstn ,

input                              clk  ,

// CTRL

input                              en   ,

output logic                       valid,

// DATA

input        signed [NF-1:0][63:0] ang_i, // (20.44)

output logic signed [NF-1:0][63:0] cos_o, // (32.32)

output logic signed [NF-1:0][63:0] sin_o, // (32.32)

output logic signed [NF-1:0][63:0] alpha  // (32.32)

);

typedef enum {

IDLE ,

INIT ,

QUAD ,

CALC ,

MULC ,

PRIVC,

ALPHA,

MULS ,

PRIVS,

NEXT ,

VALID

} state;

state curr_state;

state next_state;

logic signed [63:0] PI       = 64'h00003_243F6A8885A; // (20.44)

logic signed [63:0] PI2      = 64'h00001_921FB54442D; // (20.44)

logic signed [63:0] COEF_DEF = 64'h00000_9B74EDA8436; // (20.44)

logic signed [63:0] ZERO     = 64'h0;

logic signed [63:0] ang  ; // (20.44)

logic signed [63:0] cos  ; // (20.44)

logic signed [63:0] sin  ; // (20.44)

logic signed [63:0] atan ; // (20.44)

logic        [8 :0] indx0;

logic        [8 :0] indx1;

logic        [1 :0] quad ;

logic signed [63:0] mul_a; // (20.44)

logic signed [63:0] mul_b; // (20.44)

logic signed [63:0] mul_c; // (20.44)

assign mul_a = COEF_DEF;

mult_sign #(

.DW    (64),

.INT1_I(20),

.INT2_I(20),

.INT3_O(32)

) u_mult_sign (

.a_in (mul_a),

.b_in (mul_b),

.c_out(mul_c),

.c_ful(     )

);

always_ff @(negedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

curr_state <= IDLE;

end

else begin

curr_state <= next_state;

end

end

always_ff @(posedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

cos_o <= 0;

sin_o <= 0;

alpha <= 0;

valid <= 0;

ang   <= 0;

cos   <= 64'h00001_00000000000;

sin   <= 64'h00000_00000000000;

indx0 <= 0;

indx1 <= 0;

quad  <= 0;

mul_b <= 0;

next_state <= IDLE;

end

else begin

case (curr_state)

IDLE : begin

if (en)

next_state <= INIT;

else

next_state <= IDLE;

end

INIT : begin

ang <= ang_i[indx0];

next_state <= QUAD;

end

QUAD : begin

if (ang > PI) begin

ang  <= ang - PI;

quad <= 2'b10   ;

end

else if (ang > PI2) begin

ang  <= ang - PI2;

quad <= 2'b01    ;

end

else begin

quad <= 2'b00;

end

next_state <= CALC;

end

CALC : begin

if (indx1 < 45) begin

if (ang[63] == 0) begin

cos <= cos - (sin >>> indx1);

sin <= sin + (cos >>> indx1);

ang <= ang - atan           ;

end

else begin

cos <= cos + (sin >>> indx1);

sin <= sin - (cos >>> indx1);

ang <= ang + atan           ;

end

indx1 <= indx1 + 1;

end

if (indx1 < 45)

next_state <= CALC;

else

next_state <= MULC;

end

MULC : begin

if (quad == 2'b10) begin

mul_b <= cos;

end

else if (quad == 2'b01) begin

mul_b <= sin;

end

else begin

mul_b <= cos;

end

next_state <= PRIVC;

end

PRIVC : begin

if (quad == 2'b10) begin

cos_o[indx0] <= ZERO - mul_c;

end

else if (quad == 2'b01) begin

cos_o[indx0] <= ZERO - mul_c;

end

else begin

cos_o[indx0] <= mul_c;

end

next_state <= ALPHA;

end

ALPHA : begin

alpha[indx0] <= cos_o[indx0] <<< 1;

next_state <= MULS;

end

MULS : begin

if (quad == 2'b10) begin

mul_b <= sin;

end

else if (quad == 2'b01) begin

mul_b <= cos;

end

else begin

mul_b <= sin;

end

next_state <= PRIVS;

end

PRIVS : begin

if (quad == 2'b10) begin

sin_o[indx0] <= ZERO - mul_c;

end

else if (quad == 2'b01) begin

sin_o[indx0] <= mul_c;

end

else begin

sin_o[indx0] <= mul_c;

end

next_state <= NEXT;

end

NEXT : begin

if (indx0 < NF) begin

cos   <= 64'h00001_00000000000;

sin   <= 64'h00000_00000000000;

indx0 <= indx0 + 1            ;

indx1 <= 0                    ;

end

if (indx0 < NF - 1)

next_state <= INIT;

else

next_state <= VALID;

end

VALID : begin

valid <= 1;

next_state <= VALID;

end

default: next_state <= curr_state;

endcase

end

end

always_comb begin

case (indx1)

0      : atan = 64'h00000_C90FDAA2217;  //  atanh(2^(-0 ))

1      : atan = 64'h00000_76B19C1586F;  //  atanh(2^(-1 ))

2      : atan = 64'h00000_3EB6EBF2590;  //  atanh(2^(-2 ))

3      : atan = 64'h00000_1FD5BA9AAC3;  //  atanh(2^(-3 ))

4      : atan = 64'h00000_0FFAADDB968;  //  atanh(2^(-4 ))

5      : atan = 64'h00000_07FF556EEA6;  //  atanh(2^(-5 ))

6      : atan = 64'h00000_03FFEAAB777;  //  atanh(2^(-6 ))

7      : atan = 64'h00000_01FFFD555BC;  //  atanh(2^(-7 ))

8      : atan = 64'h00000_00FFFFAAAAE;  //  atanh(2^(-8 ))

9      : atan = 64'h00000_007FFFF5555;  //  atanh(2^(-9 ))

10     : atan = 64'h00000_003FFFFEAAB;  //  atanh(2^(-10))

11     : atan = 64'h00000_001FFFFFD55;  //  atanh(2^(-11))

12     : atan = 64'h00000_000FFFFFFAB;  //  atanh(2^(-12))

13     : atan = 64'h00000_0007FFFFFF5;  //  atanh(2^(-13))

14     : atan = 64'h00000_0003FFFFFFF;  //  atanh(2^(-14))

15     : atan = 64'h00000_00020000000;  //  atanh(2^(-15))

16     : atan = 64'h00000_00010000000;  //  atanh(2^(-16))

17     : atan = 64'h00000_00008000000;  //  atanh(2^(-17))

18     : atan = 64'h00000_00004000000;  //  atanh(2^(-18))

19     : atan = 64'h00000_00002000000;  //  atanh(2^(-19))

20     : atan = 64'h00000_00001000000;  //  atanh(2^(-20))

21     : atan = 64'h00000_00000800000;  //  atanh(2^(-21))

22     : atan = 64'h00000_00000400000;  //  atanh(2^(-22))

23     : atan = 64'h00000_00000200000;  //  atanh(2^(-23))

24     : atan = 64'h00000_00000100000;  //  atanh(2^(-24))

25     : atan = 64'h00000_00000080000;  //  atanh(2^(-25))

26     : atan = 64'h00000_00000040000;  //  atanh(2^(-26))

27     : atan = 64'h00000_00000020000;  //  atanh(2^(-27))

28     : atan = 64'h00000_00000010000;  //  atanh(2^(-28))

29     : atan = 64'h00000_00000008000;  //  atanh(2^(-29))

30     : atan = 64'h00000_00000004000;  //  atanh(2^(-30))

31     : atan = 64'h00000_00000002000;  //  atanh(2^(-31))

32     : atan = 64'h00000_00000001000;  //  atanh(2^(-32))

33     : atan = 64'h00000_00000000800;  //  atanh(2^(-33))

34     : atan = 64'h00000_00000000400;  //  atanh(2^(-34))

35     : atan = 64'h00000_00000000200;  //  atanh(2^(-35))

36     : atan = 64'h00000_00000000100;  //  atanh(2^(-36))

37     : atan = 64'h00000_00000000080;  //  atanh(2^(-37))

38     : atan = 64'h00000_00000000040;  //  atanh(2^(-38))

39     : atan = 64'h00000_00000000020;  //  atanh(2^(-39))

40     : atan = 64'h00000_00000000010;  //  atanh(2^(-40))

41     : atan = 64'h00000_00000000008;  //  atanh(2^(-41))

42     : atan = 64'h00000_00000000004;  //  atanh(2^(-42))

43     : atan = 64'h00000_00000000002;  //  atanh(2^(-43))

44     : atan = 64'h00000_00000000001;  //  atanh(2^(-44))

default: atan = 64'h00000_00000000000;

endcase

end

endmodule

DataScale

module DataScale (

// CLK&RST

input                      rstn  ,

input                      clk   ,

// CTRL

input                      enable,

output logic               valid ,

// DATA

input               [7 :0] data_i, // (8.0)

output logic signed [63:0] data_o  // (32.32)

);

logic [7 :0] SCALE_COEF = 8'h0D; // 13/256 (0.8)

logic [15:0] data_m; // (8.8)

logic enable_syn;

logic enable_old;

logic enable_re ;

assign data_o = {24'h0, data_m[15:0], 24'h0};

resync_data #(

.NUM_STAGE(2)

) u_resync_enable (

.rstn  (rstn      ),

.clk   (clk       ),

.data_i(enable    ),

.data_o(enable_syn)

);

always_ff @(negedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

valid      <= 0;

data_m     <= 0;

enable_old <= 0;

enable_re  <= 0;

end

else begin

enable_old <= enable_syn;

enable_re  <= ((enable_old == 1'b0) && (enable_syn == 1'b1));

if (enable_re) begin

valid  <= enable           ;

data_m <= SCALE_COEF * data_i;

end

else begin

valid  <= 0;

data_m <= 0;

end

end

end

endmodule

Herzel

module Herzel #(

parameter NF = 11,

parameter DW = 64

)(

// CLK&RST

input                                  rstn     ,

input                                  clk      ,

// CTRL

input                                  en       ,

output logic          [NF-1:0]         valid    ,

// data_i

input                         [31  :0] ns_i     , // (32.0 )

input                         [DW-1:0] ns_coef_i, // (32.32)

input          signed [NF-1:0][DW-1:0] alpha_i  , // (32.32)

input          signed [NF-1:0][DW-1:0] cW_re_i  , // (32.32)

input          signed [NF-1:0][DW-1:0] cW_im_i  , // (32.32)

input          signed         [DW-1:0] data_i   , // (32.32)

output logic unsigned [NF-1:0][31  :0] data_o     // (16.16)

);

typedef enum {

CALC ,

MULR ,

NORMR,

GRADR,

MULI ,

NORMI,

GRADI,

VALID

} state;

state curr_state;

state next_state;

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] vm1 ; // (32.32)

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] vm2 ; // (32.32)

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] data; // (32.32)

logic                [31  :0] indx; // (32.32)

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] mul_a; // (32.32)

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] mul_b; // (32.32)

logic signed [NF-1:0][DW-1:0] mul_c; // (32.32)

logic          en_r     ;

logic [DW-1:0] data_r   ;

logic          mul_en   ;

logic          mul_start;

logic          mul_busy ;

logic [NF-1:0] mul_valid;

genvar gvar;

generate

for (gvar = 0; gvar < NF; gvar = gvar + 1) begin : herzel

mult_sign_clk #(

.DW    (DW  ),

.INT1_I(DW/2),

.INT2_I(DW/2),

.INT3_O(DW/2)

) u_mult_sign_clk(

.rstn (rstn           ),

.clk  (clk            ),

.en   (mul_start      ),

.a_in (mul_a[gvar]    ),

.b_in (mul_b[gvar]    ),

.valid(mul_valid[gvar]),

.c_out(mul_c[gvar]    )

);

end

endgenerate

always_ff @(negedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

curr_state <= CALC;

end

else begin

curr_state <= next_state;

end

end

always_ff @(posedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

en_r   <= 0;

data_r <= 0;

valid  <= 0;

data_o <= 0;

vm1    <= 0;

vm2    <= 0;

data   <= 0;

indx   <= 0;

next_state <= CALC;

end

else begin

if (en) begin

en_r   <= 1;

data_r <= data_i;

end

if (&mul_valid || next_state == VALID) begin

case (curr_state)

CALC : begin

if (en_r) begin

if (indx < ns_i) begin

for (int i=0;i<NF;i++) begin

vm1[i] <= data_r + mul_c[i] - vm2[i];

vm2[i] <= vm1[i];

end

indx <= indx + 1;

end

en_r   <= 0;

data_r <= 0;

end

if (indx < ns_i)

next_state <= CALC;

else

next_state <= MULR;

end

MULR : begin

data <= mul_c - vm2;

next_state <= NORMR;

end

NORMR : begin

data <= mul_c;

next_state <= GRADR;

end

GRADR : begin

for (int i=0;i<NF;i++)

data_o[i] <= mul_c[i][DW/2+16-1:DW/2-16];

next_state <= MULI;

end

MULI : begin

data <= mul_c;

next_state <= NORMI;

end

NORMI : begin

data <= mul_c;

next_state <= GRADI;

end

GRADI : begin

for (int i=0;i<NF;i++)

data_o[i] <= data_o[i] + mul_c[i][DW/2+16-1:DW/2-16];

next_state <= VALID;

end

VALID : begin

for (int i=0;i<NF;i++)

valid[i] <= 1;

next_state <= VALID;

end

default: next_state <= curr_state;

endcase

end

end

end

always_ff @(posedge clk, negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

mul_a     <= 0;

mul_b     <= 0;

mul_en    <= 0;

mul_start <= 0;

mul_busy  <= 0;

end

else begin

if (en) begin

mul_en <= 1;

end

if (!mul_busy && (next_state != VALID) && mul_en) begin

mul_start <= 1;

mul_busy  <= 1;

end

else begin

mul_start <= 0;

end

if (&mul_valid) begin

mul_busy <= 0;

end

case (curr_state)

CALC : begin

mul_a <= alpha_i;

mul_b <= vm1;

end

MULR : begin

mul_a <= vm1;

mul_b <= cW_re_i;

end

NORMR : begin

mul_a <= data;

for (int i=0;i<NF;i++)

mul_b[i] <= ns_coef_i;

end

GRADR : begin

mul_a <= data;

mul_b <= data;

end

MULI : begin

mul_a <= vm1;

mul_b <= cW_im_i;

end

NORMI : begin

mul_a <= data;

for (int i=0;i<NF;i++)

mul_b[i] <= ns_coef_i;

end

GRADI : begin

mul_a <= data;

mul_b <= data;

end

default: begin

mul_a <= 0;

mul_b <= 0;

end

endcase

end

end

endmodule

mult_sign

module mult_sign #(

parameter DW     = 32, //

parameter INT1_I = 32, // (32.0)

parameter INT2_I = 32, // (32.0)

parameter INT3_O = 32  // (32.0)

) (

input  signed [DW-1  :0] a_in , // (INT1_I.FRQ1_I)

input  signed [DW-1  :0] b_in , // (INT2_I.FRQ2_I)

output signed [DW-1  :0] c_out, // (INT3_O.FRQ3_O)

output signed [DW*2-1:0] c_ful  // (INT3_O.FRQ3_O)

);

localparam FRQ1_I  = DW     - INT1_I; //

localparam FRQ2_I  = DW     - INT2_I; //

localparam FRQ3_O  = DW     - INT3_O; // 16

localparam INT3    = INT1_I + INT2_I; // 20

localparam FRQ3    = DW     - INT3_O; // 44

logic signed [DW*2-1:0] c; // (INT3.FRQ3)

assign c = a_in * b_in;

assign c_out = {c[DW*2-1], c[DW*2-INT3+INT3_O-2:DW*2-INT3], c[DW*2-INT3-1:DW*2-INT3-FRQ3_O]};

assign c_ful = c;

endmodule

Список литературы

1. Мирошников Б. Н. Методы управления фотоэлектрическими параметрами фоторезисторов на основе PbS для импульсных оптикоэлектронных систем: дис. канд. тех. наук. М., 2016. 206 с.

2. Fixed-Point Division. [Электронный ресурс] URL: https://projectf.io/posts/division-in-verilog/ (дата обращения: 20.05.2023).

3. Дайнеко Д. Реализация CORDIC-алгоритма на ПЛИС. [Электронный ресурс] URL: https://kit-e.ru/fpga/cordic/ (дата обращения: 20.05.2023).

4. Алгоритм Гёрцеля. [Электронный ресурс] URL: https://ru.dsplib.org/content/goertzel/goertzel.html  (дата обращения: 20.05.2023).

5. ГОСТ Р 59606-2021. Оптика и фотоника. Устройства фотоприёмные второго и последующих поколений. Методы измерений фотоэлектрических параметров и определения характеристик. 12 октября 2021 г. N 132-ст.

6. Booth Multipliers in Verilog 2001. [Электронный ресурс] URL: https://github.com/MorrisMA/Booth_Multipliers.git (дата обращения: 20.05.2023).